문제 12

멀티플렉서를 이용한 함수 구현

디지털논리회로 Chapter 5 유형 | 2026학년도 1학기

*문제 12.  4-to-1 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

f(x, y, z) = Σm(0, 2, 3, 5, 6)

• 선택선(Select lines): S₁ = x,  S₀ = y

• 데이터 입력선 I₀, I₁, I₂, I₃에 연결할 값(0, 1, z, z')을 결정하라.

• 4-to-1 MUX 블록 다이어그램을 그리고 각 입력선의 연결을 표시하라.

참고 — 함수 진리표:

| x | y | z | minterm | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |